烧录方式，SWD和 UART

接线说明

| SWD-5线 |  |
| --- | --- |
| 烧录器-ISP | 芯片 |
| ISP-V2 | VCC |
| ISP-GND | GND |
| ISP-CLK | PA1 |
| ISP-DAT | PA0 |
| ISP-V1 | VPP（PA3）必须串联200欧电阻 |

| UART-4线 |  |
| --- | --- |
| 烧录器-扩展板 | 芯片 |
| 扩展板-VCC | VCC |
| 扩展板-GND | GND |
| 扩展板-TXRX | PA2 |
| 扩展板-VPP | VPP（PA3）必须串联200欧电阻 |

在烧录过程中VPP会加入9.3v电压，为意外防止烧坏芯片，要求必须串联电阻，不超过300欧即可。在SWD固件中加入高压前，会短暂输入一个3.3v电阻给到VPP脚，用来检测VPP脚是否连接正确，电阻过大会导致检测失败。

烧录器UART接线

通常用于在板烧录，带电升级。

必须使用扩展板，扩展板插在锁紧座旁边口上。

另外下图黄色线连接烧录器串口TX（在USB下面）。

使用场景

| 使用场景 | 烧录方式 | 接线方式 |
| --- | --- | --- |
| 使用机台烧录 | SWD固件， 固件选择机台模式 | SWD |
| 芯片已贴板，芯片为空片 | SWD固件， 固件选择手动模式 | SWD |
| 芯片已贴板，芯片已烧录程序 | SWD固件， 固件选择手动模式 | SWD |
| 芯片已贴板，芯片已烧录程序，且配置字DEBUG_UART_01 | UART-1M固件 | UART |
| 芯片已贴板，芯片已烧录程序，且配置字DEBUG_UART_10 | UART115200固件 | UART |
| 芯片已贴板并上电，芯片已烧录程序且配置字DEBUG_I2C_ON | SWD固件， 固件选择手动模式 | UART |
| 芯片已贴板并上电，芯片已烧录程序且配置字DEBUG_UART_01 | UART-1M固件 | UART |
| 芯片已贴板并上电，芯片已烧录程序且配置字DEBUG_UART_10或者DEBUG_UART_11 | UART115200固件 | UART |

带电烧录的要求：

芯片已经被烧录程序，且配置字启用了DEBUG_I2C 或者DEBUG_UART。

DEBUG_I2C对应的是使用SWD固件。 DEBUG_UART对应的是使用UART固件（根据速率不同分2个固件）。

UART固件分两种，一种是慢速烧录（波特率115200），一种是快速烧录（波特率1M）。这根据配置字选择。

以下方式均无法带电烧录

| 场景 | 烧录 |
| --- | --- |
| 芯片已贴板并上电，芯片空片 | 无法烧录 |
| 芯片已贴板并上电，芯片已烧录程序且配置字DEBUG_UART_00 | 无法使用UART固件烧录 |
| 芯片已贴板并上电，芯片已烧录程序且配置字DEBUG_I2C_OFF | 无法使用SWD固件烧录 |

注意事项

UART烧录 硬件注意：

PA2禁止并联电容，烧录时，会有高速通信数据通过。

带电烧录(SWD UART) 程序中注意事项：

1，配置字中 < WDT 使能 > 关闭，

配置字中 <看门狗溢出时间及上电复位时间选择> 必须大于30ms。

2，若有睡眠，必须开启PA2 IO中断唤醒。 唤醒后至少200us后才能再次睡眠。

3，禁止芯片一上电就睡眠。

4，建议在程序开头增加至少10ms延时。

5，若程序中有分频（OSCCON),从程序开头到分频代码执行，必须有至少10ms间隔。

6， 程序工程中，启用配置字DEBUG_UART，在贴片前，使用SWD固件在机台大规模烧录，之后贴片。后续就可用使用UART固件来带电升级了。

7，UART固件烧录，要求禁止用户配置字分频。