AD008--DEMO板使用说明

- DEMO板俯视图

外部电源		：使用12V适配器外部供电

USB				：使用USB--5V外部供电

工作切换开关	：烧录或仿真时切换到烧录端；外部供电时切换到工作端

通信端口		：烧录或仿真时连接烧录器、仿真器

ICE--CKOE		：仿真时必须连接此跳冒

IIC端口		：IIC通信，MCU仅支持硬件Slave

UART通信		：UART通信

ADC输入端口	：模拟量输入

- 使用注意事项

- 外部供电时，工作切换开关必须切换到工作端；仿真或烧录时，必须切换到烧录端。

- 仿真时，通信端口CKOE必须接PA4；烧录时必须将CKOE跳线到MCU对应管脚，烧录CKOE可指定任意管脚，但必须在ISP--通用设置--CKOE选择对应PIN

- 使用ADC外部输入模拟量测量时，必须先将IO口设置为输入状态再连接硬件跳冒，否则会有电流倒灌损坏IO的风险

4、此DEMO板无法测试低功耗